虚拟电厂多时空尺度智能协同运营

# 1. 场景说明

虚拟电厂作为整合分布式电源、可调节负荷及储能等海量分散资源的新型能源组织形式，对增强电力保供能力、促进新能源消纳、完善电力市场体系具有重要作用。当前，虚拟电厂在规模化发展过程中面临多源异构数据特征提取困难，难以有效融合设备台账、生产工艺及市场规则等非结构化信息；负荷预测精度受限，尤其在极端气象、节假日及高比例新能源扰动场景下预测偏差较大；资源调节潜力评估可信度不足，物理机理与数据驱动方法融合不深；海量分布式资源协同调控效率偏低，高维约束条件下优化求解响应迟缓；电力市场交易风险较高，现货电价剧烈波动场景下决策支撑能力薄弱；业务闭环能力较弱，生产运行、协同调控与市场交易环节尚未形成一体化运营体系。为解决上述难题，本场景拟着力在以下几个方面开展赋能应用：

（1）多源异构数据特征治理。运用人工智能技术对合同、设备、工艺及市场规则等非结构化数据进行深度语义理解与结构化提取，形成资源运行约束与业务语义的统一表达能力，提升数据治理的智能化水平。

（2）聚合资源负荷预测。运用人工智能技术增强极端气象、节假日及高比例新能源扰动场景下的负荷预测精度与模型泛化能力，提升预测结果在复杂工况下的可靠性。

（3）资源调节潜力评估。运用人工智能技术融合物理机理约束与数据驱动方法，提升聚合资源可调能力的评估精度，增强调节能力评估结果的可信度。

（4）资源协同调控。运用人工智能技术提升海量分布式资源在高维约束条件下的协同优化求解效率，强化“电网—虚拟电厂—聚合资源”之间跨时间尺度（秒级、分钟级、日前）的动态调控一致性。

（5）电力市场交易。运用人工智能技术提升现货电价（尤其是尖峰及负电价）预测能力，增强复杂市场环境下的风险识别与交易决策支持能力。

（6）“产调销”一体化运营。运用人工智能技术打通“生产运行—协同调控—市场交易”全链路，提升策略协同与自动化闭环执行能力，实现虚拟电厂运营效率的整体跃升。

# 2. 关键指标

（1）在多源异构数据特征治理环节，异构非结构化数据（意愿、约束、政策）自动化提取召回率≥95%。

（2）常规日平均负荷预测准确率≥95%，极端突发工况（如极端气象/节假日）下日负荷预测偏差率均方根≤10%。

（3）在资源调节潜力精准评估响应量系数由60%提升至90%以上。

（4）负荷调控策略执行成功率≥90%，底层调控指令自动化下发率≥99%，资源整体协同调控执行偏差率≤10%。

（5）日前电价预测准确率≥85%，实时电价预测准确率≥80%，全省多节点预测结果生成≤5分钟。

（6）交易策略生成时间≤15分钟，日前交易策略命中率≥65%。

# 3. 指标说明表

| 指标名称 | 指标描述 | 计算方法 |
| --- | --- | --- |
| 提取关键信息样本召回率 | 在检索增强生成（RAG）中，正确提取并匹配的关键信息样本数占关键信息总样本数的比例。 | 正确提取并匹配的关键信息样本数（真正例）/数据集中实际包含的关键信息总样本数（真正例+假反例） ×100% |
| 日平均负荷预测准确率 | AI提升负荷预测精度后，每日不同时刻i负荷预测准确率的均值，反映模型预测的离散程度和精确度。 | （1-日负荷预测偏差率均方根）×100% |
| 日负荷预测偏差率均方根 | AI提升负荷预测精度后，每日不同时刻i负荷预测偏差率的均方根，反映模型预测的离散程度和精确度。 | RMSE=1ni=1nEi2 Ei=Li,f−LiLi∗100% 其中：RMSE为日负荷预测偏差率均方根，Ei 为时刻i的负荷预测偏差率，n为日负荷实际考核点数，Li,f 为时刻i的负荷预测值，Li 为时刻i的负荷实际值。 |
| 响应量系数 | AI辅助资源调节潜力精准评估后，虚拟电厂在参加调节任务时，实际响应量与申报响应量的比值，反映资源调节潜力评估的准确性。 | 实际响应量/申报响应量 |
| 资源调控策略执行成功率 | 在AI赋能资源协同调控能力后，各资源成功执行虚拟电厂调控策略的频次占虚拟电厂对各资源总下达的调控策略频次的比值，反映了调控策略在实际执行过程中的可靠性与指令达成度。 | 成功执行的调控任务次数/总调控指令下达次数×100% |
| 底层调控指令自动化下发率 | 在AI赋能资源协同调控能力后，由虚拟电厂平台直接下达至底层资源的指令数量占平台直接+人工间接下达至各资源的指令总数的占比，反映了调控链路的自动化程度。 | 调控任务统计周期内，通过虚拟电厂平台直接向各资源下达的指令总数/通过平台直接+人工间接向各资源下达的指令总数 ×100% |
| 资源整体协同调控执行偏差率 | 在AI赋能资源协同调控能力后，虚拟电厂整体实际出力与平台下达的协同调控目标出力之间的绝对偏差比例，用于评价协同调控算法在保障资源整体出力特性精准跟随调度指令的控制精度。 | 调控任务统计周期内，¦虚拟电厂实际出力-协同调控目标出力¦/协同调控目标出力 ×100% |
| 电价预测准确率 | 在AI辅助电力市场交易后，电价预测偏差均值与实际电价均值的比值（的补数），反映AI模型对复杂市场环境下价格波动规律捕捉的准确性。 | （1-¦实际电价-预测电价¦的平均值/实际电价的平均绝对值） ×100% |
| 全省多节点预测结果生成时间 | 在AI辅助电力市场交易后，完成全量预测节点计算所需的总耗时。 | / |
| 交易策略生成时间 | 在AI辅助电力市场交易后，完成交易策略生成所需的总耗时。 | / |
| 日前交易策略命中率 | 在AI辅助电力市场交易后，生成策略的调整方向（增/减出力）与日前实时出清价格偏差方向一致性的比率，用于衡量策略方向判断的准确程度。 | 符合预期收益目标的策略执行次数/日前交易策略执行总次数 ×100% |