国家能源局"人工智能+"能源高价值场景试点建设方案

项目名称：虚拟电厂多时空尺度智能协同运营

（对应国家能源局首批51个"人工智能+"能源高价值场景清单 — 能源新业态类）

一、项目背景与意义

（一）行业背景与政策环境

1. 场景说明

虚拟电厂通过先进信息和控制技术，将分散在配电网末端的充电桩、空调、储能、分布式光伏、工业柔性负荷等碎片化灵活性资源聚合成一个可调度、可交易的统一主体，对增强电力保供、促进新能源消纳具有重要作用。

2025年12月29日，广东首批5家发电类虚拟电厂以"报量报价"方式正式参与电力现货市场交易——这标志着虚拟电厂正式从"被动管理对象"转型为"主动市场参与者"。但高度市场化环境下的海量资源认知、多时间尺度协同决策、跨市场联合交易、安全可信部署等系统性智能化短板，正在成为制约其规模化商用的瓶颈。

国内虚拟电厂已进入规模化发展快车道。截至2025年底，全国虚拟电厂调节能力突破3500万千瓦，南方电网全网聚合容量近1800万千瓦。深圳建成全国首个网地一体虚拟电厂平台，2022年8月成立国内首家虚拟电厂管理中心（设在南方电网深圳供电局），截至2025年聚合虚拟电厂运营商61家，最大可调能力超130万千瓦，占全市电网最高负荷比率超5.4%，为全国最高；佛山禅城区获批全国首个公共机构虚拟电厂示范区，2026—2028年建设方案已发布，将推动区属公共机构、工商业园区、电动汽车充电站场等多元主体接入，构建总聚合资源规模超20万千瓦的可控负荷群。广东全省2025年电力市场交易规模达6541.8亿千瓦时，直接交易电量4586.3亿千瓦时（同比增长16.2%），市场经营主体突破14万家，资源底座雄厚。

当前核心矛盾已从"有没有虚拟电厂"转变为"虚拟电厂够不够智能"：海量异构资源能否被AI精准认知并动态聚合？多时间尺度下的协同调度能否由AI自主优化？多市场价格信号能否被AI实时解析并形成最优交易策略？整个运营平台能否在AI驱动下实现安全可信的自动化闭环？回答这些问题，需要人工智能技术体系性地渗透到虚拟电厂"认知—决策—交易—部署"全链条。

2. 人工智能应用赋能现状

虚拟电厂领域的AI应用目前处于"单点探索、未成体系"阶段：

• 资源认知侧：仍以人工参数整定和典型值建模为主，少数项目尝试用机器学习进行负荷预测，但尚未系统性应用于资源响应特性自动辨识和动态聚合评估。

• 调度决策侧：主流方案仍依赖混合整数线性规划（MILP）、随机优化、鲁棒优化等传统方法，深度强化学习（DRL）在国际学术界已展现显著优势（PPO、DDPG、TD3+分层架构），但国内工程化应用几近空白。

• 市场交易侧：电价预测以ARIMA、LSTM等单市场模型为主，缺乏多市场联合预测与协同优化能力；收益分配仍按容量比例"一刀切"，未引入博弈论精准量化。

• 平台架构侧：现有平台为"集中式+规则驱动"架构，缺乏边缘AI、联邦学习、AI安全约束、可解释AI等AI原生能力。

总体判断：AI技术在虚拟电厂各环节均有尝试性应用，但各自为战、互不联通，未形成"AI全链条驱动"的系统性赋能方案。本项目正是要填补这一空白。

3. 面临的挑战

• 数据异构与质量参差：资源侧设备品牌型号繁杂，通信协议不统一，数据缺失和异常频发，为AI建模带来输入端挑战。

• AI决策安全可信：电网运行对安全性要求极高，AI"黑盒"决策难以被调度机构直接采信，可解释性和安全约束保障是工程化的关键卡点。

• 仿真到现实的鸿沟：DRL等AI算法依赖高保真仿真环境训练，仿真与真实运行环境的差异（域偏移）影响策略泛化能力。

• 商业模式可持续性：AI投入成本高，但虚拟电厂市场收益受政策波动影响大，AI赋能的增量价值需有清晰的商业闭环。

4. 政策环境

国家层面——AI+能源顶层设计全面落地：

2025年3月，国家发改委、能源局印发《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》（发改能源〔2025〕357号），明确提出到2027年全国虚拟电厂调节能力达2000万千瓦以上、2030年达5000万千瓦以上的发展目标。

2025年9月，国家发改委、能源局联合印发《关于推进"人工智能+"能源高质量发展的实施意见》（国能发科技〔2025〕73号），落实《国务院关于深入实施"人工智能+"行动的意见》（国发〔2025〕11号），明确在虚拟电厂、源网荷储协同等领域打造"人工智能+"高价值应用场景。

2026年5月26日，国家能源局在深圳召开全国"人工智能+"能源现场推进会，正式发布首批51个"人工智能+"能源高价值场景清单。本项目所申报的"虚拟电厂多时空尺度智能协同运营"位列其中（能源新业态类），为本项目申报提供了最直接、最权威的政策依据。

此外，《关于深化新能源上网电价市场化改革的通知》（发改价格〔2025〕136号）推动新能源全面进入市场，现货电价波动性进一步增强，对虚拟电厂AI辅助交易决策的需求日益迫切。

地方层面——深圳佛山双核示范格局已成形：

广东省在全国率先建立虚拟电厂参与电力市场交易机制，2025年12月已实现首批虚拟电厂以"报量报价"方式参与现货市场交易，覆盖深圳、佛山、中山等地。深圳市依托虚拟电厂管理中心，推动龙华区建设混合型虚拟电厂（工业厂房+商业综合体+居民住宅），宝安区建设"虚拟电厂小镇"示范，2025年7月完成深圳首例"车网互动"直送城中村居民用电并完成放电结算；佛山市禅城区建设全国首个公共机构虚拟电厂示范区，2026年底前推动60%以上区属公共机构接入虚拟电厂，2027年底前实现80%以上区属公共机构接入，带动20家以上工商业园区、50个以上电动汽车充电站场接入。广东省已形成"政策推动+市场驱动+深圳佛山双核示范"的协同发展格局。

5. 人工智能技术应用前景

AI技术在虚拟电厂全链条的应用前景广阔：

• 感知层：ML自动辨识+LSTM时变建模+GNN空间依赖+BNN概率估计，可将资源认知效率提升80%以上，准确率提升至90%以上。

• 决策层：分层DRL（PPO+DDPG+TD3）可突破传统优化的实时性瓶颈，调度成本较规则策略降低15%以上，决策时延降至毫秒级。

• 市场层：Transformer多市场联合预测+Scenario GAN极端场景生成+Shapley值公平分配，可提升交易综合收益20%以上。

• 平台层：边缘AI+联邦学习+AI安全层+可解释AI，可实现百毫秒级就地响应、隐私保护训练、100%约束满足率、80%+决策可解释覆盖率。

（二）问题分析与需求痛点

当前虚拟电厂规模化运营面临四大系统性难题。以下结合深圳、佛山虚拟电厂实际运行场景，从AI技术赋能角度进行分析。

痛点一：海量异构资源认知能力不足——"看不准"（感知层智能化短板）

虚拟电厂面临的首要挑战是如何准确"认知"其聚合的数千个分布式资源。以深圳龙华区混合型虚拟电厂为例，聚合工业厂房、商业综合体、居民住宅等多类场景，同一品牌型号的空调设备因建筑围护结构差异、商户经营时间不同、用户设定偏好各异，导致响应特性存在显著离散性。传统基于典型参数和经验公式的建模方法，实际响应率明显低于理论评估值，影响可调容量申报可信度。佛山禅城区公共机构（政府办公楼、学校、医院）的空调系统品牌型号繁杂、控制接口不统一，精细化建模工作量巨大。

当资源节点数量从几十个增长到数百、数千个时，"怎样准确认知每一类资源的响应能力、怎样在变化环境中动态评估可调容量、怎样在用户意愿约束下优化聚合方案"——传统的人工参数整定和静态建模方法已力不从心。机器学习（ML）和深度学习技术为资源参数自动辨识、异常特性检测、多源异构数据融合提供了有效手段，但尚未在虚拟电厂工程化场景中系统性应用。

痛点二：多时间尺度协同调控缺乏高效智能决策引擎——"算不快"（决策层智能化短板）

虚拟电厂调度涉及秒级调频、分钟级调峰、日前优化等多时间尺度协同，本质上是一个高维、非线性、混合整数优化问题。随着资源数量增加，计算复杂度呈指数级增长。以佛山工业园区虚拟电厂为例，聚合的生产工艺复杂、能源梯级利用关系紧密，在参与调频辅助服务时，传统集中式优化算法（MILP、随机优化、鲁棒优化）计算耗时远超响应时间窗口，导致被迫退出调频市场。深圳迎峰度夏期间，调峰指令响应延迟同样处于临界状态。

深度强化学习（DRL）通过构建"智能体—环境"交互框架，无需显式建模复杂环境动态，即可从高维状态空间自主学习最优调度策略。国际前沿研究（PPO、DDPG、TD3算法+分层架构）已证明其在处理高维连续动作空间和多重不确定性方面优于传统方法。本项目将DRL定位为核心智能决策引擎，解决"感知—决策—执行"闭环中的决策层瓶颈。

痛点三：多市场联合交易智能化决策能力不足——"赚不多"（市场层智能化短板）

深圳、佛山虚拟电厂可同时参与电能量、调频、调峰三类市场，但目前交易策略多针对单一市场独立设计，缺乏跨市场协同优化的智能决策能力。同时，多市场电价信号的时序预测、极端场景（尖峰电价、负电价）的快速应变、聚合体内多类资源属主的收益公平分配，均需要智能化的算法支撑。时间序列深度学习模型（LSTM、Transformer）在电价预测领域已展现显著优势，可有效提升交易策略的前瞻性和精准度。

痛点四：运营平台智能化架构滞后、安全可信机制缺失——"部署难"（平台层智能化短板）

当前虚拟电厂平台在数据实时性、安全约束保障、决策可解释性三方面存在短板。随着资源规模扩大，边缘AI（Edge AI）技术可在园区/片区侧实现轻量化智能决策和就地快速响应；AI异常检测与预测性维护可提前预警设备故障和性能衰减；知识蒸馏和注意力可视化可将深度神经网络策略近似为可理解的规则集，解决电网调度机构对AI决策"黑盒"的信任顾虑。

四大痛点的内在逻辑关系与AI赋能路径：

| 层级 | 核心痛点 | AI赋能方向 | AI技术载体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知层 | 海量异构资源认知能力不足 | 从"人工经验建模"到"AI数据驱动认知" | 机器学习（ML）、深度学习（LSTM）、迁移学习 |
| 决策层 | 协同调控缺乏高效智能决策引擎 | 从"规则+传统优化"到"AI自主决策" | 深度强化学习（DRL）——本项目核心引擎 |
| 市场层 | 多市场交易智能化决策能力不足 | 从"人工判断+静态策略"到"AI预测+动态优化" | 时间序列深度学习、AI辅助优化 |
| 平台层 | 智能化架构滞后、安全可信缺失 | 从"集中式+黑盒"到"云边协同AI+可解释" | 边缘AI、知识蒸馏、注意力可视化 |

二、主要研究内容

本项目划分为五个子课题，按照"感知—决策—交易—部署—验证"的AI全链条逻辑展开。由南网综合能源公司牵头，联合高校、科研院所、产业链上下游企业共同实施。

课题总览

| 子课题 | 名称 | 定位 | 牵头方 | 参与方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子课题一 | AI驱动的分布式资源多时空尺度精细化建模与动态聚合技术 | 感知层 | XX大学 | 南网综合能源、XX科技公司 |
| 子课题二 | 融合深度强化学习的虚拟电厂智能调度算法与控制策略 | 决策层⭐ | XX大学 | XX研究院、南网综合能源 |
| 子课题三 | AI赋能的虚拟电厂多市场联合交易决策与收益分配机制 | 市场层 | XX研究院 | XX大学、南网综合能源 |
| 子课题四 | 云边端协同的AI原生虚拟电厂智能运营平台与安全可信架构 | 平台层 | XX科技公司 | XX研究院、南网综合能源 |
| 子课题五 | 深圳+佛山虚拟电厂AI全链条智能调度示范应用 | 应用层 | 南网综合能源 | 深圳供电局、佛山供电局、XX大学、XX研究院、XX科技公司 |

子课题一：AI驱动的分布式资源多时空尺度精细化建模与动态聚合技术

（一）研究目标

面向深圳（商业与居民负荷型）、佛山（工业与分布式新能源型）虚拟电厂中的空调、工业可中断负荷、储能、分布式光伏、充电桩等多类型异构资源，利用机器学习（ML）和深度学习技术建立高精度的响应特性模型和动态聚合评估体系，为后续DRL智能调度（子课题二）和市场交易（子课题三）提供可靠的资源能力"底数"。

（二）研究内容

| 序号 | 子任务 | 牵头方 | 参与方 | 研究内容详述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 基于ML的多类型分布式资源响应特性自动辨识 | XX大学 | 南网综合能源 | 在深圳龙华区和宝安区选取典型商业综合体、居民住宅小区和充电站场，在佛山禅城区选取典型公共机构和工业园区，开展空调系统、储能设备、分布式光伏、充电桩的响应特性实验。采用梯度提升树（GBDT）、随机森林等集成学习算法，自动从大量实测数据中辨识关键响应参数，识别异常模式。利用迁移学习技术，将从少量精细建模资源中学到的参数辨识能力迁移至大量同类未建模资源，大幅降低全量测试成本。利用LSTM捕捉储能容量衰减、空调季节性效率变化等时间序列退化模式，实现响应特性的动态更新。 |
| 1.2 | 基于深度学习的多源异构数据融合状态评估 | XX大学 | XX科技公司 | 研究光伏出力超短期/短期功率预测，采用时序卷积网络（TCN）和Transformer架构融合数值天气预报、历史出力数据、卫星云图等异构数据源；研究储能SOC状态估计，采用贝叶斯神经网络（BNN）量化状态估计的不确定性，为DRL调度决策提供概率化而非单点的状态输入；研究大规模空调负荷群的聚合可调容量评估，采用图神经网络（GNN）捕获空调节点间的空间依赖关系。 |
| 1.3 | AI辅助的多时空尺度动态聚合优化 | XX大学 | 南网综合能源 | 研究面向不同市场场景的聚合方案优化。日前市场场景：以最大化次日可申报容量、最小化不确定性风险为聚合目标；日内实时调控场景：以最小化响应延迟、最大化可靠性为聚合目标；辅助服务市场场景：以满足响应速度、爬坡速率等技术指标为聚合目标。采用进化算法（GA/PSO）与ML代理模型结合加速大规模组合优化求解；利用主动学习策略在模型不确定性最大的区域定向采样，提升聚合模型在极端场景下的外推能力。 |
| 1.4 | 资源响应特性AI数据库与聚合平台模块开发 | XX科技公司 | XX大学 | 开发AI增强的资源响应特性数据库，支持资源参数的自动化更新（基于LSTM时变模型）、异常检测告警和智能查询。开发聚合评估模块并集成到虚拟电厂智能运营平台（子课题四），实现实时动态能力画像。 |

（三）技术指标

• 基于ML的参数自动辨识覆盖≥5类资源，辨识效率较人工方法提升≥80%

• LSTM时变模型对资源特性退化轨迹的预测均方根误差（RMSE）≤10%

• 聚合可调容量评估准确率≥90%

• 聚合优化求解时间≤30秒（500+资源节点规模）

子课题二（核心）：融合深度强化学习的虚拟电厂智能调度算法与控制策略

（一）研究目标

研发深度融合深度强化学习（DRL）的虚拟电厂智能调度算法——这是本项目AI全链条的核心智能决策引擎。构建"上层市场投标→中层日内滚动优化→下层实时平衡控制"的分层DRL协同调控架构，实现分布式光伏、储能与柔性负荷聚合体的协同经济优化与高效控制，支撑虚拟电厂在秒级/分钟级/日前多时间尺度上的智能决策闭环。

（二）研究内容

| 序号 | 子任务 | 牵头方 | 参与方 | 研究内容详述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | DRL建模与框架设计（MDP建模） | XX大学 | XX研究院 | 将虚拟电厂多时间尺度调度问题建模为马尔可夫决策过程（MDP），系统定义DRL三要素：状态空间——融合多模态异构数据（时序数据、设备状态、环境数据、时间上下文），关键创新是利用子课题一中BNN输出的概率化状态估计（含不确定性量化）作为DRL的状态输入；动作空间——储能充放电功率（连续）、空调群温度设定值/运行数量（混合）、工业可中断负荷削减（离散）、光伏无功调节（连续），采用参数化动作空间统一处理混合动作；奖励函数——以经济性最优为核心（售电收入+辅助服务补偿+DR补贴−购电成本−设备退化成本−约束违反惩罚），创新性引入设备寿命损耗项引导全局最优。 |
| 2.2 | 分层DRL协同调控架构与算法实现 | XX大学 | 南网综合能源 | 构建三层DRL决策架构：上层（日前/周前）采用PPO算法进行市场投标决策，引入示范学习机制利用传统MILP生成的次优方案预训练策略网络，加速早期收敛；中层（分钟级）采用DDPG算法处理日内滚动优化的连续动作空间，跟踪上层投标结果并自适应调整；下层（秒级）采用TD3算法实现实时平衡控制，引入双Q网络和延迟策略更新机制提升稳定性。研究各层间的目标传递与约束协调机制。 |
| 2.3 | DRL训练优化与规模化扩展 | XX大学 | XX研究院 | 样本效率提升：采用经验回放和目标网络稳定训练，利用历史运行数据进行离线预训练（Offline RL），研究模型基RL在学到的环境模型中进行"想象"规划；多智能体DRL（MADRL）：采用集中式训练分布式执行（CTDE）范式，引入多头注意力机制帮助每个智能体动态聚焦关键资源和市场信号；迁移与持续学习：研究域随机化提升策略向实际VPP的泛化能力，引入半监督终身学习架构使DRL智能体持续适应新市场规则、新资源类型等演变场景。 |
| 2.4 | DRL调度算法数字孪生全场景验证 | 南网综合能源 | XX大学 | 构建深圳（商业+居民负荷型）和佛山（工业+新能源型）两类典型VPP的高保真数字孪生仿真环境，集成真实历史数据（广东省电力现货市场出清数据、深圳电网调度指令记录、佛山工业园区负荷数据等）。重点测试：不同季节的调度性能；不同市场条件的决策鲁棒性；极端场景（光伏骤降、负荷突增、线路故障）下的安全响应能力。 |

（三）技术指标

• 分层DRL架构建模覆盖日前、日内、实时三个时间尺度

• 决策时延：上层≤5分钟、中层≤10秒、下层≤200毫秒

• 调度方案可执行率≥95%

• DRL策略在数字孪生环境中训练收敛后，综合调度成本较传统规则化策略降低≥15%

子课题三：AI赋能的虚拟电厂多市场联合交易决策与收益分配机制

（一）研究目标

构建深度学习驱动的电价预测和多市场联合优化交易决策体系，建立基于贡献度量化的多主体收益公平分配机制，实现虚拟电厂"调节能力→市场收益→价值回馈"的商业闭环。

（二）研究内容

| 序号 | 子任务 | 牵头方 | 参与方 | 研究内容详述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 基于深度学习的多市场电价联合预测技术 | XX研究院 | XX大学 | 系统收集广东省电力现货市场（日前+实时）、调频辅助服务市场、调峰辅助服务市场的历史价格数据，构建时序Transformer模型进行多市场电价的联合预测。联合预测可捕获跨市场价格信号的耦合关系（如调频价格上涨对日前电价的先导效应）。预测输出包括电价概率分布（分位数预测）而非单点预测。研究多模态融合预测：将天气数据、负荷预测、新能源出力预测等多源信息融入预测模型。利用对抗训练增强模型在极端电价场景下的预测鲁棒性。 |
| 3.2 | AI辅助的多市场容量协同分配与交易策略优化 | XX研究院 | 南网综合能源 | 基于电价概率预测结果和子课题一的聚合体动态能力评估，构建AI辅助的随机优化框架。使用场景生成对抗网络（Scenario GAN）生成多种市场情景下的电价路径，替代传统随机优化中基于历史分布的简单采样，更全面覆盖极端情景。研发贝叶斯优化方法自动调优交易策略的超参数（各市场容量分配权重、风险厌恶系数等），减少人工经验调参。利用Q-learning简化变体辅助进行"进入/退出辅助服务市场"的离散决策。 |
| 3.3 | 基于Shapley值的多主体收益公平分配机制 | XX研究院 | 南网综合能源 | 建立多维贡献度评价指标体系（可调容量贡献、响应质量贡献、机会成本贡献、风险承担贡献），采用Shapley值方法（源自合作博弈论）计算每个资源属主对整体收益的边际贡献。相比传统按容量比例分配，Shapley值分配考虑了各主体之间的"协同效应"。利用近似Shapley值算法（Kernel SHAP）解决大规模计算问题，确保在数百个聚合主体场景下，收益分配能在分钟级完成。 |
| 3.4 | AI驱动的虚拟电厂商业运营模式设计与可持续性分析 | 南网综合能源 | XX研究院 | 设计"电网公司+虚拟电厂运营商+资源拥有者+技术服务商"四方协同商业运营模式。基于深圳、佛山实际市场数据，采用蒙特卡洛模拟构建大量市场情景，利用AI代理模型加速模拟过程，分析不同市场条件下的商业运营可持续性，识别盈亏平衡的临界条件。 |

（三）技术指标

• 多市场联合电价分位数预测的平均间隔评分（Interval Score）优于传统ARIMA模型≥25%

• AI辅助多市场联合优化综合收益较单一市场策略提升≥20%

• Shapley值收益分配覆盖≥5类资源主体，分配计算时间≤5分钟

• 商业模式可持续性分析覆盖≥5种市场情景

子课题四：云边端协同的AI原生虚拟电厂智能运营平台与安全可信架构

（一）研究目标

构建AI原生的"云端—边缘—终端"三级协同虚拟电厂智能运营平台，集成子课题一（AI认知）、子课题二（DRL决策）、子课题三（AI交易）的AI能力。建立AI安全约束保障体系和AI决策可解释性机制，确保智能运营平台满足电网运行的安全底线要求并获取调度机构信任。

（二）研究内容

| 序号 | 子任务 | 牵头方 | 参与方 | 研究内容详述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | AI原生"云端—边缘—终端"三级协同架构设计 | XX科技公司 | XX研究院 | 终端层：嵌入轻量化AI推理模型（蒸馏微型LSTM/CNN），实现设备级异常检测和初步状态评估；边缘层：运行边缘AI，承担实时汇聚本片区资源数据并执行本地状态估计、运行轻量化DRL实时控制模型（子课题二下层TD3的边缘蒸馏版本）实现片区级100毫秒级就地快速响应、运行AI异常检测模型监测通信链路中断和网络安全攻击；云端：运行完整的DRL上/中层调度决策、多市场交易策略优化、跨片区资源协同调度。研究联邦学习框架保护用户数据隐私，研究边缘AI模型自适应量化与剪枝技术。 |
| 4.2 | AI安全约束满足保障体系 | XX研究院 | XX科技公司 | 在AI决策全链路中嵌入多层次安全保障机制：安全层（Safety Layer）机制——在DRL策略网络输出原始调度指令后，增加基于模型的快速优化安全层（QP或约束投影），将AI指令修正为满足所有物理约束的最接近可行解；AI驱动的安全边界学习——利用高斯过程和历史安全运行数据构建安全约束包络面；三级递进安全机制——正常模式（DRL优化决策）→警戒模式（安全层自动校正）→紧急模式（切换传统规则控制保底），切换逻辑由AI异常检测模型实时监控触发。 |
| 4.3 | AI决策可解释性与可信机制 | XX研究院 | XX科技公司 | 建立四维可解释性机制：注意力可视化——基于MADRL架构中的多头注意力权重，展示AI决策时关注的资源节点和市场信号；知识蒸馏与规则提取——将深度神经网络策略近似为可理解的显式决策规则集，供调度员审核验证；反事实解释——生成"如果选择另一组方案会怎样"的量化对比分析；可审计AI决策日志——每次AI调度决策均自动记录完整的状态输入、策略输出、安全层修正、最终执行结果，形成全链路可溯源的AI决策审计链条。 |
| 4.4 | AI原生智能运营平台核心模块开发与集成 | XX科技公司 | 南网综合能源 | 开发三大核心AI功能模块：AI生产运行模块（资源AI监控大屏+AI聚合评估引擎+AI预测性维护告警）；AI协同调控模块（DRL智能调度引擎+AI安全约束实时校验+调度指令AI溯源审计）；AI市场交易模块（AI行情预测大屏+AI交易策略引擎+Shapley值收益AI分配引擎）。三大模块通过实时流处理框架实现数据秒级联动，解决"产调销三段割裂"的运营困局。 |

（三）技术指标

• 云边端三级架构支持≥500个终端数据点并发，边缘→云端AI决策延迟≤200毫秒

• 边缘AI模型压缩比≥5×（精度损失≤3%）

• 安全层校正后指令约束满足率100%

• AI决策可解释覆盖率≥80%

• 平台三大AI模块数据联动延迟≤5秒

子课题五：深圳+佛山虚拟电厂AI全链条智能调度示范应用

（一）研究目标

在深圳市（商业与居民负荷混合型）和佛山市（工业与分布式新能源混合型）两大国家级典型场景中，集成部署子课题一至四研发的AI全链条技术成果，开展规模化示范应用。验证AI技术全链条在真实运营环境下的实用化水平，形成可复制、可推广的AI+虚拟电厂标杆解决方案。

（二）研究内容

| 序号 | 子任务 | 牵头方 | 参与方 | 研究内容详述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 深圳商业与居民负荷混合型AI虚拟电厂示范工程 | 南网综合能源 | 深圳供电局、XX大学、XX科技公司 | 示范区域：深圳市龙华区（混合型VPP：工业厂房+商业综合体+居民住宅多元场景）、宝安区（"虚拟电厂小镇"示范，光伏+光储充放一体化超充站+慢充桩）。聚合资源规模：不低于130万千瓦，涵盖商业建筑中央空调、居民住宅空调、充电桩（含V2G）、用户侧储能、分布式光伏五类资源。AI技术部署：ML资源参数自动辨识+LSTM时变建模（子课题一）→分层DRL智能调度PPO+DDPG+TD3+MADRL（子课题二⭐）→Transformer多市场联合电价预测+Shapley值收益分配（子课题三）→边缘AI实时控制+AI异常检测+可解释AI（子课题四）。示范目标：调控指令响应达标率≥95%，AI驱动的现货市场交易综合收益较纯规则策略提升≥20%。 |
| 5.2 | 佛山工业与分布式新能源混合型AI虚拟电厂示范工程 | 南网综合能源 | 佛山供电局、XX研究院、XX科技公司 | 示范区域：佛山市禅城区（全国首个公共机构虚拟电厂示范区，2026—2028建设方案已发布）。聚合资源规模：不低于20万千瓦，涵盖公共机构空调、工业园区可中断负荷、分布式光伏、储能、充电桩五类资源。AI技术部署：ML资源参数自动辨识+迁移学习（解决多品牌空调通用化辨识难题）+GNN聚合建模（子课题一）→分层DRL智能调度（子课题二⭐）→AI辅助随机优化+Shapley值分配验证四方协同模式（子课题三）→联邦学习隐私保护+知识蒸馏可解释AI验证调度员信任度（子课题四）。示范目标：调控指令响应达标率≥95%，公共机构接入后单位面积能耗降低≥8%。 |
| 5.3 | AI专属效果评估与标准化方案编制 | 南网综合能源 | XX大学、XX研究院 | 建立AI专属评估指标：AI决策采纳率（调度员实际采纳AI推荐方案的比例）、AI策略泛化能力（在训练域外场景的性能衰减率）、AI持续学习效率（新场景下策略适应的收敛速度）。基于深圳、佛山示范工程运行数据，编制面向"城市商业区+居民区"（深圳模式）和"工业园区+公共机构区"（佛山模式）的两套AI+虚拟电厂标准化解决方案，面向全国复制推广。 |

（三）技术指标

| 指标 | 深圳示范 | 佛山示范 |
| --- | --- | --- |
| 聚合可调资源规模 | ≥130万千瓦 | ≥20万千瓦 |
| 接入资源类型 | ≥5类 | ≥5类 |
| 调控指令响应达标率 | ≥95% | ≥95% |
| AI综合收益提升（vs规则策略） | ≥20% | ≥20% |
| AI决策采纳率 | ≥80% | ≥80% |
| 系统可用率 | ≥99.5% | ≥99.5% |

三、创新点

创新点1（理念创新）：提出"AI全链条驱动、产调销一体"的虚拟电厂智能运营理念

与现有技术的差异：当前虚拟电厂运营普遍采用"聚合→调度→交易"三段割裂模式，AI仅在单环节做"点状修补"（如用LSTM做负荷预测），AI能力碎片化、互不联通。本项目系统性提出"AI全链条驱动、产调销一体"理念——AI技术从感知、决策、交易、部署到验证五个环节系统性贯穿，以DRL为核心引擎贯通"生产运行—协同调控—市场交易"三大运营模块，实现从状态感知到策略生成到调度执行到收益结算的AI自动化闭环，终结"联而不通"的运营困局。

可落地性：深圳、佛山双示范工程为理念落地提供了真实业务场景和资源底座，分别覆盖"商业+居民负荷型"和"工业+新能源型"两大典型VPP形态。

创新点2（技术创新）：构建以DRL为核心引擎、多元AI协同赋能的四层技术体系

与现有技术的差异对比：

| 技术层级 | 现有主流方案 | 本项目创新方案 | 核心差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知层 | 人工参数整定+典型值建模 | ML自动辨识+LSTM时变建模+GNN空间依赖+BNN概率估计 | 从"人工经验拍参数"到"AI数据驱动认知"，效率提升≥80% |
| 决策层 | MILP/随机优化/鲁棒优化 | 分层DRL（PPO+DDPG+TD3）+MADRL+示范学习 | 从"分钟级离线优化"到"毫秒级在线决策"，调度成本降低≥15% |
| 市场层 | 单市场ARIMA/LSTM预测+容量比例分配 | Transformer多市场联合预测+Scenario GAN+Shapley值分配 | 从"单市场粗放分配"到"多市场精准协同"，收益提升≥20% |
| 平台层 | 集中式规则驱动平台 | 边缘AI+联邦学习+AI安全层+可解释AI原生平台 | 从"平台承载计算"到"平台原生AI"，约束满足率100% |

核心引擎——DRL智能调度的可落地性：①采用示范学习（传统MILP生成次优方案预训练）加速DRL收敛，降低训练风险；②构建高保真数字孪生环境（集成广东电力市场真实数据），缩小仿真到现实的鸿沟；③采用"安全层（QP）+传统控制保底"的双重保障架构，确保DRL输出100%满足物理约束。

创新点3（模式创新）：构建"AI算法赋能+多方协同+智能分配"的商业运营新模式

与现有技术的差异：传统虚拟电厂商业模式为"设备厂商卖设备、软件厂商卖平台、运营商赚差价"的割裂模式，收益分配按容量比例"一刀切"。本项目创新点在于：①建立"电网公司+虚拟电厂运营商+资源拥有者+技术服务商"四方协同机制，AI算法为四方创造增量价值；②以Shapley值方法替代容量比例分配，基于多维贡献度（可调容量、响应质量、机会成本、风险承担）精准量化各主体边际贡献，实现灵活性资源价值的精准定价与公平分配；③利用AI代理模型加速商业可持续性分析，识别不同市场条件下的盈亏平衡临界条件。

可落地性：深圳61家运营商的多主体场景和佛山四方协同场景，为Shapley值分配和商业闭环验证提供了天然试验场。

创新点4（场景应用创新）：打造深圳+佛山AI全链条双示范标杆

与现有技术的差异：国内已有虚拟电厂示范工程（如上海黄浦区商业建筑VPP、冀北可再生能源VPP），但均为单一类型资源、单一场景、规则驱动的传统示范，未实现AI全链条部署。本项目打造国内首个覆盖"商业负荷+居民负荷+工业负荷+分布式新能源"四类型资源的AI全链条虚拟电厂双示范标杆：深圳示范（≥130万kW，全国城市级最大）聚焦商业+居民负荷型AI调度，佛山示范（≥20万kW）聚焦工业+新能源型AI调度，两大示范形成互为补充、可复制推广的AI+虚拟电厂全套解决方案。

四、资金情况

本项目总投资估算为3000万元。

（一）各需求方出资情况

| 资金来源 | 出资方 | 出资额（万元） | 占比 | 投资项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业自筹 | 南网综合能源公司 | 1800 | 60% | 示范工程建设、AI平台部署、市场对接、项目管理 |
| 政府补助 | 国家能源局AI+试点补助 | 900 | 30% | AI算法研发、AI技术验证、标准规范编制 |
| 合作单位投入 | 高校/科研院所（折算） | 300 | 10% | AI算法研发人力投入、实验设备共享 |
| 合计 | — | 3000 | 100% | — |

（二）各技术方分配经费情况

| 承担角色 | 分配经费（万元） | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 南网综合能源公司（牵头） | 1200 | AI平台研发、深圳+佛山示范工程、项目管理、市场对接 |
| XX大学（AI算法核心） | 600 | 子课题一ML建模+子课题二DRL算法研发 |
| XX研究院（AI交易+AI安全） | 450 | 子课题三交易机制+子课题四AI安全可解释 |
| XX科技公司（AI平台工程化） | 450 | AI平台开发与系统集成 |
| 其他参与单位 | 300 | 子课题五深圳+佛山示范配套、数据支持 |
| 合计 | 3000 | — |

五、项目整体计划（包含主要阶段）

| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 预计工期 | 任务描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动与需求调研 | 2026年7月 | 2个月 | 完成深圳+佛山AI需求深度调研，明确资源接入范围、市场交易接口、调度指令规范 |
| 2 | 子课题一：AI驱动资源建模与动态聚合 | 2026年9月 | 8个月 | 完成ML参数自动辨识模型、LSTM时变建模、GNN聚合建模、资源特性AI数据库 |
| 3 | 子课题二：DRL智能调度算法研发 | 2027年1月 | 10个月 | 完成MDP框架设计、分层DRL算法（PPO/DDPG/TD3）实现、MADRL框架、数字孪生全场景验证 |
| 4 | 子课题三：AI市场交易决策 | 2027年5月 | 10个月 | 完成Transformer多市场电价预测模型、Scenario GAN场景生成、Shapley值分配机制、商业运营模式设计 |
| 5 | 子课题四：AI原生平台与安全可信架构 | 2027年9月 | 10个月 | 完成云端—边缘—终端三级架构部署、联邦学习框架、AI安全层机制、可解释AI模块、三大AI功能模块集成 |
| 6 | 子课题五：AI全链条示范部署 | 2028年7月 | 8个月 | 深圳示范工程（≥130万kW）+佛山示范工程（≥20万kW）AI全链条上线运行 |
| 7 | AI系统试运行与优化 | 2029年1月 | 6个月 | AI决策采纳率优化、持续学习验证、极端场景压力测试 |
| 8 | 示范评估、验收与推广 | 2029年7月 | 3个月 | AI效果评估报告、AI+虚拟电厂标准化方案编制与发布 |

六、待协调事项

| 序号 | 待协调事项 | 协调对象 | 建议方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳示范工程AI接入资源协调 | 深圳市发改委、深圳供电局、龙华/宝安区发改委 | 联合政府召开资源接入协调会，明确AI接入补贴与激励政策 |
| 2 | 佛山示范工程AI接入资源协调 | 佛山市能源局、禅城区发改委、工业园区管委会 | 依托禅城区全国首个公共机构VPP示范区政策，推动公共机构强制接入 |
| 3 | 电力市场AI交易策略合规性审查 | 广东电力交易中心、南方能源监管局 | 提前对接AI交易策略的市场准入合规性，明确AI决策的主体责任界定 |
| 4 | AI产学研合作协议签署 | XX大学、XX研究院、XX科技公司 | 明确AI知识产权归属、数据共享机制、成果转化分成比例 |
| 5 | AI试点补助资金拨付节奏 | 国家能源局、地方能源主管部门 | 按AI里程碑节点（DRL模型验收、示范工程上线等）分批申请资金拨付 |
| 6 | DRL调度算法与电网调度系统接口对接 | 深圳供电局调度中心、佛山供电局调度中心 | 明确AI调度指令的接口规范、安全校验流程和人工复核机制 |

申报单位：南网综合能源股份有限公司

申报日期：2026年6月