# 国家能源局"人工智能+"能源高价值场景试点建设方案

# 项目名称：虚拟电厂多时空尺度智能协同运营

（对应国家能源局首批51个"人工智能+"能源高价值场景清单 — 能源新业态类）

---

# 一、项目背景与意义

## （一）行业背景与政策环境

1. 场景说明

虚拟电厂通过先进信息和控制技术，将分散在配电网末端的充电桩、空调、储能、分布式光伏、工业柔性负荷等碎片化灵活性资源聚合成一个可调度、可交易的统一主体，对增强电力保供、促进新能源消纳具有重要作用。

2025年12月29日，广东首批5家发电类虚拟电厂以"报量报价"方式正式参与电力现货市场交易——这标志着虚拟电厂正式从"被动管理对象"转型为"主动市场参与者"。但高度市场化环境下的海量资源认知、多时间尺度协同决策、跨市场联合交易、安全可信部署等系统性智能化短板，正在成为制约其规模化商用的瓶颈。

国内虚拟电厂已进入规模化发展快车道。截至2025年底，全国虚拟电厂调节能力突破3500万千瓦，南方电网全网聚合容量近1800万千瓦。**深圳建成全国首个网地一体虚拟电厂平台**，2022年8月成立国内首家虚拟电厂管理中心（设在南方电网深圳供电局），截至2025年聚合虚拟电厂运营商61家，最大可调能力超130万千瓦，占全市电网最高负荷比率超5.4%，为全国最高；**佛山禅城区获批全国首个公共机构虚拟电厂示范区**，2026—2028年建设方案已发布，将推动区属公共机构、工商业园区、电动汽车充电站场等多元主体接入，构建总聚合资源规模超20万千瓦的可控负荷群。广东全省2025年电力市场交易规模达6541.8亿千瓦时，直接交易电量4586.3亿千瓦时（同比增长16.2%），市场经营主体突破14万家，资源底座雄厚。

当前核心矛盾已从"有没有虚拟电厂"转变为"虚拟电厂够不够智能"：海量异构资源能否被AI精准认知并动态聚合？多时间尺度下的协同调度能否由AI自主优化？多市场价格信号能否被AI实时解析并形成最优交易策略？整个运营平台能否在AI驱动下实现安全可信的自动化闭环？回答这些问题，需要人工智能技术体系性地渗透到虚拟电厂"认知—决策—交易—部署"全链条。

2. 政策环境

国家层面——AI+能源顶层设计全面落地：

2025年3月，国家发改委、能源局印发《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》（发改能源〔2025〕357号），明确提出到2027年全国虚拟电厂调节能力达2000万千瓦以上、2030年达5000万千瓦以上的发展目标。

2025年9月，国家发改委、能源局联合印发《关于推进"人工智能+"能源高质量发展的实施意见》（国能发科技〔2025〕73号），落实《国务院关于深入实施"人工智能+"行动的意见》（国发〔2025〕11号），明确在虚拟电厂、源网荷储协同等领域打造"人工智能+"高价值应用场景。

2026年5月26日，国家能源局在深圳召开全国"人工智能+"能源现场推进会，正式发布首批51个"人工智能+"能源高价值场景清单。本项目所申报的"虚拟电厂多时空尺度智能协同运营"位列其中（能源新业态类），为本项目申报提供了最直接、最权威的政策依据。

此外，《关于深化新能源上网电价市场化改革的通知》（发改价格〔2025〕136号）推动新能源全面进入市场，现货电价波动性进一步增强，对虚拟电厂AI辅助交易决策的需求日益迫切。

地方层面——深圳佛山双核示范格局已成形：

广东省在全国率先建立虚拟电厂参与电力市场交易机制，2025年12月已实现首批虚拟电厂以"报量报价"方式参与现货市场交易，覆盖深圳、佛山、中山等地。**深圳市**依托虚拟电厂管理中心，推动龙华区建设混合型虚拟电厂（工业厂房+商业综合体+居民住宅），宝安区建设"虚拟电厂小镇"示范，2025年7月完成深圳首例"车网互动"直送城中村居民用电并完成放电结算；**佛山市禅城区**建设全国首个公共机构虚拟电厂示范区，2026年底前推动60%以上区属公共机构接入虚拟电厂，2027年底前实现80%以上区属公共机构接入，带动20家以上工商业园区、50个以上电动汽车充电站场接入。广东省已形成"政策推动+市场驱动+深圳佛山双核示范"的协同发展格局。

## （二）问题分析：AI视角下的四大系统性智能化短板

当前虚拟电厂规模化运营面临四大系统性难题。以下结合深圳、佛山虚拟电厂实际运行场景，从**AI技术赋能角度**进行分析。

问题一：海量异构资源认知能力不足——"看不准"（感知层智能化短板）

虚拟电厂面临的首要挑战是如何准确"认知"其聚合的数千个分布式资源。以深圳龙华区混合型虚拟电厂为例，聚合工业厂房、商业综合体、居民住宅等多类场景，同一品牌型号的空调设备因建筑围护结构差异、商户经营时间不同、用户设定偏好各异，导致响应特性存在显著离散性。传统基于典型参数和经验公式的建模方法，实际响应率明显低于理论评估值，影响可调容量申报可信度。佛山禅城区公共机构（政府办公楼、学校、医院）的空调系统品牌型号繁杂、控制接口不统一，精细化建模工作量巨大。

当资源节点数量从几十个增长到数百、数千个时，"怎样准确认知每一类资源的响应能力、怎样在变化环境中动态评估可调容量、怎样在用户意愿约束下优化聚合方案"——传统的人工参数整定和静态建模方法已力不从心。**机器学习（ML）和深度学习技术为资源参数自动辨识、异常特性检测、多源异构数据融合提供了有效手段**，但尚未在虚拟电厂工程化场景中系统性应用。

问题二：多时间尺度协同调控缺乏高效智能决策引擎——"算不快"（决策层智能化短板）

虚拟电厂调度涉及秒级调频、分钟级调峰、日前优化等多时间尺度协同，本质上是一个高维、非线性、混合整数优化问题。随着资源数量增加，计算复杂度呈指数级增长。以佛山工业园区虚拟电厂为例，聚合的生产工艺复杂、能源梯级利用关系紧密，在参与调频辅助服务时，传统集中式优化算法（MILP、随机优化、鲁棒优化）计算耗时远超响应时间窗口，导致被迫退出调频市场。深圳迎峰度夏期间，调峰指令响应延迟同样处于临界状态。

深度强化学习（DRL）通过构建"智能体—环境"交互框架，无需显式建模复杂环境动态，即可从高维状态空间自主学习最优调度策略。国际前沿研究（PPO、DDPG、TD3算法+分层架构）已证明其在处理高维连续动作空间和多重不确定性方面优于传统方法。本项目将DRL定位为核心智能决策引擎，解决"感知—决策—执行"闭环中的决策层瓶颈。

问题三：多市场联合交易智能化决策能力不足——"赚不多"（市场层智能化短板）

深圳、佛山虚拟电厂可同时参与电能量、调频、调峰三类市场，但目前交易策略多针对单一市场独立设计，缺乏跨市场协同优化的智能决策能力。同时，多市场电价信号的时序预测、极端场景（尖峰电价、负电价）的快速应变、聚合体内多类资源属主的收益公平分配，均需要智能化的算法支撑。**时间序列深度学习模型（LSTM、Transformer）在电价预测领域已展现显著优势，可有效提升交易策略的前瞻性和精准度**。

问题四：运营平台智能化架构滞后、安全可信机制缺失——"部署难"（平台层智能化短板）

当前虚拟电厂平台在数据实时性、安全约束保障、决策可解释性三方面存在短板。随着资源规模扩大，**边缘AI（Edge AI）技术**可在园区/片区侧实现轻量化智能决策和就地快速响应；**AI异常检测与预测性维护**可提前预警设备故障和性能衰减；**知识蒸馏和注意力可视化**可将深度神经网络策略近似为可理解的规则集，解决电网调度机构对AI决策"黑盒"的信任顾虑。

四大问题的内在逻辑关系与AI赋能路径：

| 层级 | 核心问题 | AI赋能方向 | AI技术载体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知层 | 海量异构资源认知能力不足 | 从"人工经验建模"到"AI数据驱动认知" | 机器学习（ML）、深度学习（LSTM）、迁移学习 |
| 决策层 | 协同调控缺乏高效智能决策引擎 | 从"规则+传统优化"到"AI自主决策" | **深度强化学习（DRL）——本项目核心引擎** |
| 市场层 | 多市场交易智能化决策能力不足 | 从"人工判断+静态策略"到"AI预测+动态优化" | 时间序列深度学习、AI辅助优化 |
| 平台层 | 智能化架构滞后、安全可信缺失 | 从"集中式+黑盒"到"云边协同AI+可解释" | 边缘AI、知识蒸馏、注意力可视化 |

## （三）本项目拟解决的关键问题

综上所述，本项目以**深度强化学习（DRL）为核心智能决策引擎**，以**机器学习、深度学习、边缘AI等多种AI技术为全链条赋能手段**，系统性解决以下关键问题：

本项目的核心逻辑是：**以AI技术贯穿VPP"认知—决策—交易—部署"全链条**，其中DRL智能调度算法（子课题二）是全链条的决策中枢，其他AI技术分别在感知、市场、平台层发挥各自的赋能作用，最终在深圳、佛山两大典型场景完成AI全链条闭环验证。

---

| 序号 | 关键问题 | 对应子课题 | AI技术角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海量异构分布式资源AI驱动精细化认知与动态聚合 | 子课题一（感知层） | ML参数辨识 + 深度学习状态估计 → 让虚拟电厂"看得准" |
| 2 | 多时间尺度协同调控缺乏高效智能决策引擎 | 子课题二（决策层）⭐ | DRL智能调度算法 → 让虚拟电厂"算得快" |
| 3 | 多市场联合交易AI辅助决策与收益分配 | 子课题三（市场层） | 深度学习电价预测 + AI辅助优化 → 让虚拟电厂"赚得多" |
| 4 | 智能化运营平台架构与AI安全可信机制 | 子课题四（平台层） | 边缘AI + AI异常检测 + 可解释AI → 让虚拟电厂"部署稳" |
| — | 深圳+佛山典型场景AI全链条示范验证 | 子课题五（应用层） | AI技术集成落地 → 让虚拟电厂"用得好" |

# 二、主要研究内容

基于上述AI视角的问题分析，本项目划分为**五个子课题**开展研究，由南网综合能源公司牵头，联合高校、科研院所、产业链上下游企业共同实施。五个子课题按照"**感知—决策—交易—部署—验证**"的AI全链条逻辑展开。

子课题逻辑关系：

**子课题一（感知层）**——AI认知资源：用ML/深度学习让VPP"看得准"

**子课题二（决策层）⭐**——AI驱动决策：用DRL实现VPP智能调度，是全链条的核心引擎

**子课题三（市场层）**——AI辅助交易：用深度学习预测+优化让VPP"赚得多"

**子课题四（平台层）**——AI支撑部署：用边缘AI和可解释AI让VPP"部署稳"

**子课题五（应用层）**——AI全链条验证：在深圳+佛山完成闭环

## 子课题一：AI驱动的分布式资源多时空尺度精细化建模与动态聚合技术

（一）研究目标

面向深圳（商业与居民负荷型）、佛山（工业与分布式新能源型）虚拟电厂中的空调、工业可中断负荷、储能、分布式光伏、充电桩等多类型异构资源，**利用机器学习（ML）和深度学习技术**建立高精度的响应特性模型和动态聚合评估体系，为后续DRL智能调度（子课题二）和市场交易（子课题三）提供可靠的资源能力"底数"。

（二）研究内容

（1）基于ML的多类型分布式资源响应特性自动辨识

在深圳龙华区和宝安区选取典型商业综合体、居民住宅小区和充电站场，在佛山禅城区选取典型公共机构和工业园区，开展空调系统、储能设备、分布式光伏、充电桩的响应特性实验。采集各类资源在不同工况下的调节速率、持续时长、恢复特性、最小启停间隔等核心参数。

AI技术应用：针对传统人工参数整定效率低、同型号设备个体差异大（如建筑围护结构导致的空调响应离散性）的问题，采用梯度提升树（GBDT）、随机森林（Random Forest）等集成学习算法，自动从大量实测数据中辨识关键响应参数，识别异常模式。利用迁移学习（Transfer Learning） 技术，将从少量精细建模资源中学到的参数辨识能力迁移至大量同类未建模资源，大幅降低全量测试成本。

研究资源响应特性的时变特征建模：利用**长短期记忆网络（LSTM）** 捕捉储能容量衰减、空调季节性效率变化等时间序列退化模式，实现响应特性的动态更新而非静态快照。

（2）基于深度学习的多源异构数据融合状态评估

AI技术应用：研究光伏出力超短期/短期功率预测，采用时序卷积网络（TCN）和Transformer架构融合数值天气预报、历史出力数据、卫星云图等异构数据源；研究储能SOC状态估计，采用贝叶斯神经网络（BNN） 量化状态估计的不确定性，为DRL调度决策提供概率化而非单点的状态输入；研究大规模空调负荷群的聚合可调容量评估，采用图神经网络（GNN） 捕获空调节点间的空间依赖关系。

（3）AI辅助的多时空尺度动态聚合优化

研究面向不同市场场景的聚合方案优化。针对日前市场交易场景，以最大化次日可申报容量、最小化不确定性风险为聚合目标；针对日内实时调控场景，以最小化响应延迟、最大化可靠性为聚合目标；针对辅助服务市场场景，以满足响应速度、爬坡速率等技术指标为聚合目标。

AI技术应用：采用进化算法（遗传算法GA、粒子群优化PSO） 与ML代理模型（Surrogate Model）结合的方法，加速大规模组合优化问题的求解。利用主动学习（Active Learning） 策略，在模型不确定性最大的区域定向采样，提升聚合模型在极端场景下的外推能力。

（4）资源响应特性数据库与聚合平台模块开发

开发AI增强的资源响应特性数据库，支持资源参数的自动化更新（基于子课题一的LSTM时变模型）、异常检测告警和智能查询。开发聚合评估模块并集成到虚拟电厂智能运营平台（子课题四），实现实时动态能力画像。

（三）技术指标

基于ML的参数自动辨识覆盖≥5类资源，辨识效率较人工方法提升≥80%

LSTM时变模型对资源特性退化轨迹的预测均方根误差（RMSE）≤10%

聚合可调容量评估准确率≥90%

聚合优化求解时间≤30秒（500+资源节点规模）

---

## 子课题二（核心）：融合深度强化学习的虚拟电厂智能调度算法与控制策略

（一）研究目标

研发深度融合**深度强化学习（DRL）** 的虚拟电厂智能调度算法——这是本项目AI全链条的**核心智能决策引擎**。构建"上层市场投标→中层日内滚动优化→下层实时平衡控制"的分层DRL协同调控架构，实现分布式光伏、储能与柔性负荷聚合体的协同经济优化与高效控制，支撑虚拟电厂在秒级/分钟级/日前多时间尺度上的智能决策闭环。

（二）研究内容

（1）虚拟电厂调度问题的DRL建模与框架设计

将虚拟电厂多时间尺度调度问题建模为马尔可夫决策过程（MDP），系统定义DRL三要素：

**状态空间设计**：融合多模态异构数据——时序数据（光伏预测/实际出力、负荷预测/实际功率、电价序列）、设备状态数据（储能SOC、空调群运行状态、充电桩在充台数）、环境数据（温度/湿度/辐照度短时预报）、时间上下文（日期、时段、季节）。关键创新：利用子课题一中BNN输出的**概率化状态估计**（含不确定性量化）作为DRL的状态输入，比传统点估计输入提供更丰富的决策信息。

**动作空间设计**：储能充放电功率指令（连续变量）、空调群温度设定值/运行数量调整（连续+离散混合变量）、工业可中断负荷功率削减指令（离散变量）、光伏逆变器无功调节（连续变量）。采用**参数化动作空间（Parameterized Action Space）** 方法统一处理连续+离散混合动作。

**奖励函数设计**：以经济性最优为核心目标，奖励 = 电能量市场售电收入 + 辅助服务市场补偿收入 + 需求响应补贴 − 购电成本 − **设备退化成本** − 约束违反惩罚。创新性地在奖励函数中引入设备寿命损耗项（储能充放电循环退化成本、负荷切换退化成本、空调启停退化成本），引导DRL智能体在即时收益与设备长期健康之间寻找全局最优平衡。

（2）分层DRL协同调控架构与算法实现

构建"上层→中层→下层"三层DRL决策架构：

上层（日前/周前——市场投标决策）：状态输入包括中长期天气预报、历史出清价统计、负荷长期预测、设备折旧状态、子课题一输出的聚合体动态能力画像。动作输出为日前市场购/售电投标曲线、辅助服务市场容量申报方案。采用近端策略优化（PPO）算法，利用其裁剪机制保证策略更新的稳定性与样本效率。引入示范学习（Learning from Demonstration） 机制：利用传统混合整数规划生成的次优方案预训练策略网络，大幅加速早期收敛并避免危险探索。

中层（分钟级——日内滚动优化）：状态输入包括更新的短期光伏/负荷预测、储能实时SOC、市场出清结果。动作输出为未来数小时内各DER的调度计划（参考轨迹），为下层实时控制提供约束边界。采用深度确定性策略梯度（DDPG）算法处理连续动作空间。核心功能是跟踪上层投标结果，在预测偏差条件下自适应调整，最小化不平衡电量惩罚。

下层（秒级——实时平衡控制）：状态输入包括毫秒/秒级实时功率、频率/电压偏差、设备即时状态。动作输出为高频率功率微调指令，快速平抑光伏波动和负荷扰动。采用双延迟深度确定性策略梯度（TD3）算法——在DDPG基础上引入双Q网络和延迟策略更新机制，减少值函数过估计问题，提升实时控制的稳定性。

研究各层间的目标传递与约束协调：上层投标结果→中层跟踪目标；中层调度计划→下层参考轨迹；下层执行偏差→反馈中层触发自适应调整。

（3）DRL智能调度算法的训练优化与规模化扩展

**样本效率提升**：采用经验回放和目标网络技术稳定训练。利用历史运行数据对策略网络进行**离线预训练（Offline RL）**，大幅减少在线探索次数。研究**模型基强化学习（Model-based RL）**——同时学习环境动态模型，在学到的模型中进行"想象"或"规划"，生成大量模拟经验辅助训练。

**多智能体深度强化学习（MADRL）**：针对资源数量庞大的场景，采用**集中式训练分布式执行（CTDE）范式**。训练时所有智能体共享全局信息学习联合策略；执行时每个资源代理仅根据局部观测自主决策。引入**多头注意力机制（Multi-Head Attention）**，帮助每个智能体动态聚焦关键资源和市场信号。

**迁移与持续学习**：研究**域随机化（Domain Randomization）** 方法——在多样化仿真环境中训练，提升策略向实际VPP的泛化能力。引入**半监督终身学习（Lifelong Learning）** 架构，使DRL智能体持续适应新市场规则、新资源类型接入、电价模式变化等演变场景，实现"一次部署、持续进化"。

（4）DRL调度算法在数字孪生环境中的全场景验证

构建深圳（商业+居民负荷型）和佛山（工业+新能源型）两类典型VPP的**高保真数字孪生仿真环境**，集成真实历史数据（广东省电力现货市场出清数据、深圳电网调度指令记录、佛山工业园区负荷数据等）。重点测试：不同季节（夏季高峰期/冬季低负荷期）的调度性能；不同市场条件（正常/峰谷价差加剧/负电价出现）的决策鲁棒性；极端场景（光伏出力骤降、负荷突增、线路故障）下的安全响应能力。

（三）技术指标

分层DRL架构建模覆盖日前、日内、实时三个时间尺度

决策时延：上层≤5分钟、中层≤10秒、下层≤200毫秒

调度方案可执行率≥95%

DRL策略在数字孪生环境中训练收敛后，综合调度成本较传统规则化策略降低≥15%

---

## 子课题三：AI赋能的虚拟电厂多市场联合交易决策与收益分配机制

（一）研究目标

构建**深度学习驱动的电价预测和多市场联合优化交易决策体系**，建立基于贡献度量化的多主体收益公平分配机制，实现虚拟电厂"调节能力→市场收益→价值回馈"的商业闭环。

（二）研究内容

（1）基于深度学习的多市场电价联合预测技术

AI技术应用：系统收集广东省电力现货市场（日前+实时）、调频辅助服务市场、调峰辅助服务市场的历史价格数据，构建时序Transformer模型进行多市场电价的联合预测。相比于传统单一市场时序预测，联合预测可捕获跨市场价格信号的耦合关系（如调频价格上涨对日前电价的先导效应）。预测输出包括电价概率分布（分位数预测） 而非单点预测，为交易决策提供完整的不确定性信息。

研究**多模态融合预测**：将天气数据、负荷预测、新能源出力预测、机组检修计划、节假日日历等多源信息融入预测模型，提升预测精度。利用**对抗训练（Adversarial Training）** 增强模型在极端电价场景下的预测鲁棒性。

（2）AI辅助的多市场容量协同分配与交易策略优化

AI技术应用：基于子课题三（1）的电价概率预测结果和子课题一的聚合体动态能力评估，构建AI辅助的随机优化（AI-Augmented Stochastic Programming） 框架。使用场景生成对抗网络（Scenario GAN） 生成多种市场情景下的电价路径，替代传统随机优化中基于历史分布的简单采样，更全面覆盖极端情景。

研发**贝叶斯优化（Bayesian Optimization）** 方法自动调优交易策略的超参数（如各市场容量分配权重、风险厌恶系数），减少人工经验调参的工作量。利用**强化学习（RL）中Q-learning方法的简化变体**辅助进行"进入/退出辅助服务市场"的离散决策（与子课题二的连续动作DRL调度相互补）。

（3）基于Shapley值的多主体收益公平分配机制

AI技术应用：建立多维贡献度评价指标体系（可调容量贡献、响应质量贡献、机会成本贡献、风险承担贡献），采用Shapley值方法（源自合作博弈论，属于可解释AI中的特征归因方法论）计算每个资源属主对整体收益的边际贡献。相比传统按容量比例分配，Shapley值分配考虑了各主体之间的"协同效应"——即某一主体与不同组合的其他主体合作时产生的增量价值差异。

利用**近似Shapley值算法**（如Kernel SHAP）解决大规模计算问题，确保在数百个聚合主体场景下，收益分配能在分钟级完成。

（4）AI驱动的虚拟电厂商业运营模式设计与可持续性分析

设计"电网公司+虚拟电厂运营商+资源拥有者+技术服务商"四方协同商业运营模式。基于深圳、佛山实际市场数据，采用**蒙特卡洛模拟**构建大量市场情景，**利用AI代理模型（Surrogate Model）** 加速模拟过程，分析不同市场条件下的商业运营可持续性，识别盈亏平衡的临界条件。

（三）技术指标

多市场联合电价分位数预测的平均间隔评分（Interval Score）优于传统ARIMA模型≥25%

AI辅助多市场联合优化综合收益较单一市场策略提升≥20%

Shapley值收益分配覆盖≥5类资源主体，分配计算时间≤5分钟

商业模式可持续性分析覆盖≥5种市场情景

---

## 子课题四：云边端协同的AI原生虚拟电厂智能运营平台与安全可信架构

（一）研究目标

构建**AI原生的"云端—边缘—终端"三级协同虚拟电厂智能运营平台**，集成子课题一（AI认知）、子课题二（DRL决策）、子课题三（AI交易）的AI能力。建立AI安全约束保障体系和AI决策可解释性机制，确保智能运营平台满足电网运行的安全底线要求并获取调度机构信任。

（二）研究内容

（1）AI原生"云端—边缘—终端"三级协同架构

**终端层（设备侧）**：部署在光伏逆变器、储能变流器（PCS）、充电桩控制器、空调控制终端、工业负荷PLC等设备上。终端层嵌入**轻量化AI推理模型**（通过模型蒸馏得到的微型LSTM/CNN），实现设备级异常检测和初步状态评估。

**边缘层（园区/片区侧）**：部署在商业综合体配电房、居民小区配电房、工业园区能源站、公共机构配电室等节点。边缘智能网关运行**边缘AI**，承担：①实时汇聚本片区资源数据并执行本地状态估计（子课题一的轻量化ML模型）；②运行轻量化DRL实时控制模型（子课题二下层TD3算法的边缘蒸馏版本），实现片区级100毫秒级就地快速响应；③运行**AI异常检测模型**，监测通信链路中断、设备异常降功率、网络安全攻击等风险事件，触发本地或云端告警。

**云端（调度中心侧）**：部署在虚拟电厂运营中心，运行完整的DRL上/中层调度决策（子课题二）、多市场交易策略优化（子课题三）、跨片区资源协同调度、历史数据存储与大规模模型训练。

AI技术应用：研究联邦学习（Federated Learning） 框架，允许多个边缘节点在本地数据上训练AI模型，仅上传模型参数更新（非原始数据）至云端聚合，保护用户数据隐私。研究边缘AI模型自适应量化与剪枝技术，在保证决策精度的前提下将模型压缩至边缘设备可承载的算力范围内。

（2）AI安全约束满足保障体系

在AI决策全链路中嵌入多层次安全保障机制：

**安全层（Safety Layer）机制（AI+传统控制融合）**：在DRL策略网络输出原始调度指令后，增加基于模型的快速优化安全层（二次规划QP或约束投影），将AI指令修正为满足所有物理约束的最接近可行解。该层作为AI决策的"最后一道防线"，确保任何情况下都不会违反安全边界。

**AI驱动的安全边界学习**：利用**高斯过程（Gaussian Process）** 和历史安全运行数据构建安全约束包络面，实时评估当前运行点与安全边界的距离，为DRL探索提供清晰可量化的安全/危险区域划分。

**三级递进安全机制**：①正常模式——DRL进行优化决策；②警戒模式——安全层检测到接近约束边界时自动校正；③紧急模式——切换至经过严格验证的传统规则控制策略保底。切换逻辑由**AI异常检测模型**实时监控触发。

（3）AI决策可解释性与可信机制

针对电网调度机构对AI决策"黑盒"的信任顾虑，建立四维可解释性机制：

**注意力可视化**：基于子课题二MADRL架构中的多头注意力权重，展示AI在决策时关注的资源节点和市场信号，回答"AI为什么要调这组资源"。

**知识蒸馏与规则提取**：采用**模型蒸馏（Knowledge Distillation）+ 决策树提取**方法，将训练好的深度神经网络策略近似为可理解的"如果电价>X且储能SOC>Y%，则优先放电"等显式决策规则集，供调度员审核验证。

**反事实解释**：生成"如果选择另一组方案会怎样"的反事实场景和量化对比分析，帮助调度员理解AI当前决策相比备选方案的优越性。

**可审计AI决策日志**：每次AI调度决策均自动记录完整的状态输入、策略输出、安全层修正、最终执行结果，形成全链路可溯源的AI决策审计链条。

（4）AI原生智能运营平台核心模块开发与集成

开发三大核心AI功能模块：

**AI生产运行模块**：资源AI监控大屏（GIS+实时异常检测）、AI聚合评估引擎（调用子课题一）、AI预测性维护告警。

**AI协同调控模块**：DRL智能调度引擎（集成子课题二）、AI安全约束实时校验、调度指令AI溯源审计。

**AI市场交易模块**：AI行情预测大屏（多市场价格联合预测）、AI交易策略引擎（调用子课题三）、Shapley值收益AI分配引擎。

三大模块通过**实时流处理框架**实现数据秒级联动，解决当前"产调销三段割裂"的运营困局。

（三）技术指标

云边端三级架构支持≥500个终端数据点并发，边缘→云端AI决策延迟≤200毫秒

边缘AI模型压缩比≥5×（精度损失≤3%）

安全层校正后指令约束满足率100%

AI决策可解释覆盖率≥80%（可解释80%以上的调度决策）

平台三大AI模块数据联动延迟≤5秒

---

## 子课题五：深圳+佛山虚拟电厂AI全链条智能调度示范应用

（一）研究目标

在深圳市（商业与居民负荷混合型）和佛山市（工业与分布式新能源混合型）两大国家级典型场景中，**集成部署子课题一至四研发的AI全链条技术成果**，开展规模化示范应用。验证AI技术全链条在真实运营环境下的实用化水平，形成可复制、可推广的AI+虚拟电厂标杆解决方案。

（二）研究内容

### 深圳示范工程：商业与居民负荷混合型AI虚拟电厂

示范区域：深圳市龙华区（混合型虚拟电厂：工业厂房+商业综合体+居民住宅多元场景）、宝安区（"虚拟电厂小镇"示范，光伏+光储充放一体化超充站+慢充桩）。

聚合资源规模：不低于130万千瓦，涵盖商业建筑中央空调、居民住宅空调、充电桩（含V2G）、用户侧储能、分布式光伏五类资源。

AI技术部署清单：

示范目标：调控指令响应达标率≥95%，AI驱动的现货市场交易综合收益较纯规则策略提升≥20%。

| AI技术 | 来源子课题 | 部署位置 | 验证内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ML资源参数自动辨识 + LSTM时变建模 | 子课题一 | 云端 | 龙华区商业+居民空调群参数自动辨识和退化趋势预测 |
| BNN概率化状态估计 | 子课题一 | 云端 | 宝安区分布式光伏+储能聚合体状态概率化评估 |
| **分层DRL智能调度（PPO+DDPG+TD3）** | **子课题二⭐** | **云端+边缘** | **承接深圳电网调度中心下发的调峰、调频指令，验证AI自主决策质量** |
| MADRL多智能体协同 | 子课题二 | 云端 | 龙华区多类型资源协同调度 |
| Transformer多市场联合电价预测 | 子课题三 | 云端 | 广东电力现货市场价格预测与AI交易策略 |
| Shapley值收益分配 | 子课题三 | 云端 | 深圳61家运营商多主体收益公平分配验证 |
| 边缘AI实时控制 | 子课题四 | 边缘 | 龙华区商业综合体、宝安区居民小区边缘智能网关百毫秒级响应 |
| AI异常检测 + 可解释AI | 子课题四 | 云端 | 调度大屏展示AI决策可解释分析 |

### 佛山示范工程：工业与分布式新能源混合型AI虚拟电厂

示范区域：佛山市禅城区（全国首个公共机构虚拟电厂示范区，2026—2028建设方案已发布）。

聚合资源规模：不低于20万千瓦，涵盖公共机构空调、工业园区可中断负荷、分布式光伏、储能、充电桩五类资源。

AI技术部署清单：

示范目标：调控指令响应达标率≥95%，公共机构接入后单位面积能耗降低≥8%。

| AI技术 | 来源子课题 | 部署位置 | 验证内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ML资源参数自动辨识 + 迁移学习 | 子课题一 | 云端 | 公共机构多品牌空调通用化参数辨识（解决品牌多型号杂难题） |
| GNN聚合建模 | 子课题一 | 云端 | 工业园区工艺约束下的负荷可调容量精准评估 |
| **分层DRL智能调度（PPO+DDPG+TD3）** | **子课题二⭐** | **云端+边缘** | **禅城区公共机构空调群+工业负荷+分布式光伏协同调度** |
| AI辅助随机优化 + Shapley值分配 | 子课题三 | 云端 | 四方协同模式（电网+运营商+公共机构+园区管委会）收益验证 |
| 联邦学习隐私保护 | 子课题四 | 边缘 | 公共机构数据隐私保护下的AI模型训练 |
| 知识蒸馏可解释AI | 子课题四 | 云端 | 佛山调度中心展示AI决策规则提取结果，验证调度员信任度 |

### 示范效果评估与推广

建立AI专属评估指标：**AI决策采纳率**（调度员实际采纳AI推荐方案的比例）、**AI策略泛化能力**（在训练域外场景的性能衰减率）、**AI持续学习效率**（新场景下策略适应的收敛速度）。

基于深圳、佛山示范工程运行数据，编制面向"城市商业区+居民区"（深圳模式）和"工业园区+公共机构区"（佛山模式）的两套AI+虚拟电厂标准化解决方案，面向全国复制推广。

（三）技术指标

---

| 指标 | 深圳示范 | 佛山示范 |
| --- | --- | --- |
| 聚合可调资源规模 | ≥130万千瓦 | ≥20万千瓦 |
| 接入资源类型 | ≥5类 | ≥5类 |
| 调控指令响应达标率 | ≥95% | ≥95% |
| AI综合收益提升（vs规则策略） | ≥20% | ≥20% |
| AI决策采纳率 | ≥80% | ≥80% |
| 系统可用率 | ≥99.5% | ≥99.5% |

# 三、创新点

本项目在**理念、技术、模式、场景**四个维度实现系统性创新，**以AI全链条赋能为主线**。

## 创新点1（理念创新）：提出"AI全链条驱动、产调销一体"的虚拟电厂智能运营理念

突破传统虚拟电厂"重聚合、轻智能、割裂运营"的局限，系统性提出**"AI全链条驱动、产调销一体"**运营新理念：

**全链条**：AI技术体系性地贯穿"感知（AI认知资源）→决策（DRL智能调度）→交易（AI辅助交易）→部署（AI原生平台）→验证（AI全链条示范）"五环节，实现AI对VPP运营的**全栈覆盖**而非单点替代。

**产调销一体**：以AI为纽带彻底打通"生产运行—协同调控—市场交易"三大模块，实现从状态感知到策略生成到调度执行到收益结算的**AI自动化闭环**，终结当前"三段割裂、联而不通"的运营困局。

## 创新点2（技术创新）：构建以DRL为核心引擎、多元AI协同赋能的四层技术体系

第一层——AI驱动资源认知技术体系（感知层）

以ML/深度学习替代传统人工参数整定：采用梯度提升树+随机森林实现多类资源响应特性自动辨识；采用LSTM捕获资源特性时变退化轨迹；采用GNN捕获资源节点空间依赖关系；采用BNN输出概率化状态估计为上层DRL提供不确定性感知的状态输入。实现从"人工经验拍参数"到"AI数据驱动认知"的范式转变。

第二层——融合DRL的智能调度算法体系（决策层）⭐核心引擎

将虚拟电厂多时间尺度调度问题建模为马尔可夫决策过程，构建三层DRL协同架构：上层PPO实现日前市场投标优化（分钟级），中层DDPG实现日内滚动优化（10秒级），下层TD3实现实时平衡控制（毫秒级）。引入示范学习预训练、模型基RL、MADRL+注意力机制、终生学习等前沿DRL技术。是**本项目最核心的AI技术创新**，也是AI全链条的决策大脑。

第三层——AI赋能市场交易决策技术体系（市场层）

以深度学习驱动电价预测与交易优化：采用Transformer进行多市场联合电价概率预测（分位数预测+对抗训练鲁棒增强）；采用Scenario GAN生成极端市场情景；采用Shapley值方法实现多主体公平收益分配。实现从"经验驱动交易"到"AI驱动交易"的转变。

第四层——AI原生平台与安全可信架构技术体系（平台层）

构建边缘AI+联邦学习+AI安全层+AI可解释的AI原生平臺架构：边缘AI实现片区级百毫秒级就地决策；联邦学习实现隐私保护的分布式AI训练；AI安全层（QP+高斯过程）确保DRL输出100%满足物理约束；知识蒸馏+注意力可视化+反事实分析实现AI决策的工程级可解释性。实现从"平台承载计算"到"平台原生AI"的转变。

## 创新点3（模式创新）：构建"AI算法赋能+多方协同+智能分配"的商业运营新模式

打破传统"设备厂商卖设备、软件厂商卖平台、运营商赚差价"的割裂模式，构建AI赋能的新型商业生态：建立"电网公司+虚拟电厂运营商+资源拥有者+技术服务商"四方协同机制；以Shapley值方法替代传统按容量比例分配的粗放模式，基于多维贡献度（可调容量、响应质量、机会成本、风险承担）精准量化分配，实现灵活性资源价值的精准定价与公平分配。

## 创新点4（场景应用创新）：打造深圳+佛山AI全链条双示范标杆

依托**深圳商业与居民负荷混合型**和**佛山工业与分布式新能源混合型**两大国家级典型场景，打造国内首个覆盖"商业负荷+居民负荷+工业负荷+分布式新能源"四类型的AI全链条虚拟电厂示范标杆：

深圳示范：聚合≥130万千瓦（全国城市级最大），完整部署ML参数辨识→DRL调度→AI交易→边缘AI的AI全链条，验证"城市商业区+居民区"AI虚拟电厂模式

佛山示范：聚合≥20万千瓦，重点验证迁移学习跨品牌适配、Shapley值公共机构收益分配、联邦学习隐私保护、可解释AI调度员信任度等差异化AI技术

两大示范形成互为补充、可复制推广的AI+虚拟电厂全套解决方案。

---

# 四、项目产出目标

AI技术成果：覆盖5类分布式资源的AI驱动响应特性数据库（含ML自动辨识参数+ LSTM时变模型）；成套DRL智能调度算法库（PPO/DDPG/TD3算法模型+预训练权重+MADRL框架）；AI电价预测与交易策略优化模块（Transformer+Scenario GAN）；AI原生虚拟电厂智能运营平台系统（含边缘AI模块+联邦学习框架+可解释AI模块）；4～6项核心发明专利；AI+虚拟电厂技术导则与安全部署规范。

产业落地：深圳AI示范工程聚合≥130万千瓦，佛山AI示范工程聚合≥20万千瓦；AI驱动的调度指令响应达标率≥95%，AI交易策略综合收益提升≥20%；示范区域新能源消纳能力提升10%以上；公共机构接入后单位面积能耗降低≥8%。

产业化价值：形成国产化AI+虚拟电厂整体解决方案，面向全国商业综合体、工业园区、城市配电网、公共机构批量推广。深圳AI模式适用于一线城市商业与居民负荷密集区，佛山AI模式适用于制造业发达城市工业园区和公共机构。预计带动相关产业投资超10亿元。

---

# 五、资金情况

本项目总投资估算为**3000万元**，资金来源包括企业自筹、政府补助和合作单位投入三部分。

各子课题分配经费：

年度资金计划：

---

| 资金来源 | 出资方 | 出资额（万元） | 占总额比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业自筹 | 南网综合能源公司 | 1800 | 60% |
| 政府补助 | 国家能源局AI+试点补助 | 900 | 30% |
| 合作单位投入 | 高校/科研院所（折算） | 300 | 10% |
| **合计** | — | **3000** | **100%** |
| 承担角色 | 分配经费（万元） | 主要用途 |  |
| 南网综合能源公司（牵头） | 1200 | AI平台研发、示范工程、项目管理、市场对接 |  |
| XX大学（AI算法核心） | 600 | 子课题一ML建模+子课题二DRL算法研发 |  |
| XX研究院（AI交易+AI平台） | 450 | 子课题三交易机制+子课题四AI安全可解释 |  |
| XX科技公司（AI平台工程化） | 450 | AI平台开发与系统集成 |  |
| 其他参与单位 | 300 | 子课题五深圳+佛山示范配套、数据支持 |  |
| **合计** | **3000** | — |  |
| 年度 | 资金（万元） | 主要AI研发内容 |  |
| 2026年（第1年） | 900 | ML参数辨识+资源数据库（子课题一AI）、DRL框架设计（子课题二）、AI平台架构（子课题四） |  |
| 2027年（第2年） | 1200 | DRL算法深度研发+数字孪生验证（子课题二⭐）、AI电价预测+交易策略（子课题三）、边缘AI+可解释AI（子课题四）、示范前期准备 |  |
| 2028年（第3年） | 700 | AI平台集成+深圳佛山AI全链条示范部署（子课题五） |  |
| 2029年（第4年） | 200 | AI系统试运行调优、AI效果评估、验收推广 |  |
| **合计** | **3000** | — |  |

# 六、项目整体计划

---

| 序号 | 任务名称 | 计划开始 | 工期（月） | AI关键技术里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动与需求调研 | 2026年7月 | 2 | 完成深圳+佛山AI需求深度调研 |
| 2 | 子课题一：AI驱动资源建模与聚合 | 2026年9月 | 8 | ML参数辨识模型验收、LSTM时变模型上线、GNN聚合模型验证 |
| 3 | 子课题二⭐：DRL智能调度算法研发 | 2027年1月 | 10 | MDP框架设计→分层DRL算法（PPO/DDPG/TD3）→MADRL→数字孪生全场景验证 |
| 4 | 子课题三：AI市场交易决策 | 2027年5月 | 10 | Transformer电价预测模型→Scenario GAN场景生成→Shapley值分配上线 |
| 5 | 子课题四：AI原生平台与安全可信 | 2027年9月 | 10 | 边缘AI部署→联邦学习框架→AI安全层→可解释AI模块 |
| 6 | 子课题五：AI全链条示范部署 | 2028年7月 | 8 | 深圳≥130万kW+佛山≥20万kW AI全链条上线 |
| 7 | AI系统试运行与优化 | 2029年1月 | 6 | AI决策采纳率优化、持续学习验证 |
| 8 | 示范评估、验收与推广 | 2029年7月 | 3 | AI效果评估报告、AI标准方案发布 |

# 七、待协调事项

---

申报单位：南网综合能源股份有限公司

申报日期：2026年6月

| 序号 | 待协调事项 | 协调对象 | 建议方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳示范工程AI接入资源协调 | 深圳市发改委、深圳供电局、龙华/宝安区发改委 | 联合政府召开资源接入协调会，明确AI接入补贴 |
| 2 | 佛山示范工程AI接入资源协调 | 佛山市能源局、禅城区发改委、工业园区管委会 | 依托禅城区全国首个公共机构VPP示范区政策 |
| 3 | 电力市场AI交易对接 | 广东电力交易中心、南方能源监管局 | 提前对接AI交易策略的市场合规性审查 |
| 4 | AI产学研合作协议签署 | XX大学、XX研究院 | 明确AI知识产权归属和数据共享机制 |
| 5 | AI试点补助资金拨付 | 国家能源局、地方能源主管部门 | 按AI里程碑节点申请资金拨付 |